# Lab3 三人提示词

从 Trap 入口到异常返回

# 一、A 马传志（2411788）

## A1 继承 Lab2 内存管理

[PROMPT]

任务：核对小组 GitHub 的 lab2 分支最新版本，继承其 Page Init 与 Best-Fit 核心算法。

操作要求：补齐本次提供的 Lab3 源码中的内存管理空缺。

输出要求：验证初始化、分配、拆分、释放和合并。

[RELY]

来源为 Skylar-Jiang/NKU-OS-2026 的 origin/lab2@8b06753。

RV64、页大小4096、DTB提供RAM范围；Page数组覆盖[nbase,npage)物理页号。

分配释放调用者遵守合法区间契约；内核是当前单hart实验配置。

[GUARANTEE]

涉及的内存初始化和 Best-Fit 接口：

static void page_init(void);
static void best_fit_init(void);
static void best_fit_init_memmap(struct Page *base, size_t n);
static struct Page *best_fit_alloc_pages(size_t n);
static void best_fit_free_pages(struct Page *base, size_t n);
static size_t best_fit_nr_free_pages(void);
static void best_fit_check(void);

[SPECIFICATION]

page_init()

Pre-Condition：DTB提供RAM范围，Page数组覆盖[nbase,npage)物理页号。

Post-Condition：内核、固件、描述符数组及对齐占用不进入空闲页集合。

Requirements：验证DTB范围和整数加法边界，按PHYSICAL_MEMORY_END限制管理范围。

检查描述符所需空间，先全部标保留，再初始化合法空闲区域。

Best-Fit 分配、释放和自检

Pre-Condition：分配释放调用者遵守合法区间契约；内核是当前单hart实验配置。

Post-Condition：Best-Fit选择最小足够块，等长按低地址；空闲块按地址有序，计数准确。

Requirements：只将空闲块头挂链；正确拆分、合并和更新头页标记及长度。

保留Lab3已有的local_intr_save/local_intr_restore包装。

不复制Lab2无中断保护的包装函数，不改输入框架自检和原评分规则。

用独立位图参考模型核对3000次操作，并测试不同RAM配置。

## A2 检查 Trap 入口和现场恢复

[PROMPT]

任务：逐项检查输入源码已有的RESTORE_ALL、__alltraps和__trapret。

操作要求：修正发现的问题，保留正确实现。

输出要求：补充布局约束及实际寄存器恢复验证。

[RELY]

沿用给定SAVE_ALL、struct trapframe和trap(struct trapframe *tf)接口。

RV64下36槽、每槽8字节；当前内核栈有效且16字节对齐。

C层负责中断/异常处理及必要的返回epc调整。

[GUARANTEE]

涉及的汇编入口和恢复接口：

.macro RESTORE_ALL
__alltraps:
__trapret:

保持 void trap(struct trapframe *tf) 的接口。

[SPECIFICATION]

RESTORE_ALL、__alltraps 和 __trapret

Pre-Condition：SAVE_ALL 已保存现场；当前内核栈有效且16字节对齐。

Post-Condition：trap()的a0指向当前Trap frame；C层返回后进入统一恢复路径。

从对应槽恢复sstatus、sepc和通用寄存器；原sp最后恢复。

通过sret返回Trap frame指定的位置和应有状态。

Requirements：不改变SAVE_ALL、结构体字段和函数签名。

注意s1/s2在写回CSR后还要恢复原通用寄存器值。

x0不必回写；scause/stval用于诊断，不作为常规恢复目标。

增加编译期布局断言；对恢复前人为改写GPR进行实际QEMU/GDB验证。

记录QEMU4.1.1的SPIE历史行为，不将其与较新实现混为一谈。

# 二、C 王麒萱（2412096）

## C1 实现异常处理功能

[PROMPT]

任务：修改 kern/trap/trap.c 中的 exception_handler()，完成 Lab3 的异常处理和 Challenge 3。

操作要求：直接修改项目中的实际代码，保留原有结构和 LAB3 注释，不修改其他组员负责的部分。

输出要求：完成修改后执行 make 编译，展示修改内容和编译结果。

[RELY]

1. struct trapframe 定义在 kern/trap/trap.h 中，cause 表示异常原因，epc 表示异常指令地址。

2. CAUSE_ILLEGAL_INSTRUCTION = 0x2

3. CAUSE_BREAKPOINT = 0x3

4. print_trapframe(tf) 用于输出异常现场。

5. Trap 返回时会将 tf->epc 恢复到 sepc，再通过 sret 返回。

[GUARANTEE]

需要修改的函数：

void exception_handler(struct trapframe *tf);

允许添加必要的 static 辅助函数，不改变原有函数接口。

[SPECIFICATION]

函数：exception_handler()

Pre-Condition： Trap 上下文已经保存，tf 包含当前异常信息。

Post-Condition： 正确识别并处理异常，更新需要跳过的指令地址，保证能够正常返回。

Case 1：非法指令异常 输出异常类型和地址，根据实际指令长度将 epc 增加 2 或 4 字节。

Case 2：断点异常 输出断点信息，普通 ebreak 跳过 4 字节，压缩 c.ebreak 跳过 2 字节。

Case 3：其他异常 调用 print_trapframe(tf) 输出异常现场，不随意修改 epc。

Requirements： 1. 根据实际指令编码判断长度。

2. 异常地址输出需要支持完整的 64 位地址。

3. 不修改 interrupt_handler()、trapentry.S 等其他模块。

4. 保留原有 LAB3 标记。

5. 修改后执行 make，检查编译是否成功，并展示 Git Diff。

## C2 编写四项异常测试

[PROMPT]

任务：为 Lab3 的异常处理模块编写测试，验证基础要求和 Challenge 3。

操作要求： 直接在项目中编写测试代码，使用独立的临时测试工作区，不影响正常实验版本。需要在 QEMU 中实际触发异常，不能只模拟调用异常处理函数。

输出要求： 完成测试后展示代码、运行输出和测试结论。暂时不要提交或推送 Git。

[RELY]

1. exception_handler() 位于 kern/trap/trap.c，已经完成异常分类和指令长度判断。

2. kern/init/init.c 中的 kern_init() 是内核初始化入口。

3. idt_init() 用于初始化 Trap 入口。

4. CAUSE_ILLEGAL_INSTRUCTION = 0x2。

5. CAUSE_BREAKPOINT = 0x3。

6. RISC-V 普通指令为 4 字节，压缩指令为 2 字节。

7. 当前交叉编译工具链位于 /home/lenovo/riscv-elf-toolchains/bin/。

[GUARANTEE]

新增临时测试函数：

void lab3_exception_test(void);

可以添加必要的测试辅助函数，但不能修改 exception_handler() 的接口。

[SPECIFICATION]

函数：lab3_exception_test()

Pre-Condition： Trap 入口已经初始化，内核能够正常处理中断和异常。

Post-Condition： 四项异常测试都能正常返回，并输出各自的通过标记。

Case 1：普通断点 执行 ebreak，验证异常输出和 epc 前进 4 字节。

Case 2：压缩断点 执行 c.ebreak，验证异常输出和 epc 前进 2 字节。

Case 3：16 位非法指令 执行确定会触发非法指令异常的 16 位编码，验证 epc 前进 2 字节。

Case 4：32 位非法指令 执行确定会触发非法指令异常的 32 位编码，验证 epc 前进 4 字节。

Requirements： 1. 必须通过真实 QEMU Trap 流程测试。

2. 每项测试前后输出清楚的标记，方便判断是否正常返回。

3. 测试指令的长度和编码需要先检查，不能直接用 .word 0 代替 32 位非法指令。

4. 可以在临时工作区给 kern_init() 添加测试调用，但不能把测试入口合并到正式代码。

5. 不修改 A、B 负责的正式代码，不影响原来的时钟中断。

6. 使用 LAB3_EXCEPTION_TEST 宏控制测试代码。

7. 编译时使用正确的 GCCPREFIX，并确认测试宏实际生效。

8. 测试失败时保留报错，不要擅自修改正式异常处理代码。

9. 测试完成后保留临时测试代码和运行记录，正式分支保持干净。

请完成代码编写、编译和 QEMU 运行，并逐项说明四种异常是否通过。

## C3 使用 GDB 调试异常处理

[PROMPT]

任务：完成 Lab3 成员 C 的 GDB 异常调试，并自动保存真实截图，用于实验报告。

操作要求：在已有临时测试工程中使用 QEMU + GDB 完成调试。你负责执行命令、检查结果和截图，我不再手动输入命令。

输出要求：每个测试分别保存截图，图片清晰、内容完整，并说明测试是否通过。

[RELY]

1. 测试目录：D:\NKU-OS-2026\lab3-exception-test\code

2. 使用 WSL Ubuntu。

3. GDB：/home/lenovo/riscv-elf-toolchains/bin/riscv64-unknown-elf-gdb

4. 编译工具链：/home/lenovo/riscv-elf-toolchains/bin/riscv64-unknown-elf-

5. 测试宏：LAB3_EXCEPTION_TEST

6. 异常处理函数：exception_handler(struct trapframe *tf)

7. 测试代码已通过 QEMU 4/4 验证。

[GUARANTEE]

不修改正式代码，只调试现有函数：

void exception_handler(struct trapframe *tf);

允许使用 GDB 断点、观察点和单步执行，不提交或推送代码。

[SPECIFICATION]

Pre-Condition：测试内核能够编译，QEMU 和 GDB 可以正常连接。

Post-Condition：完成四种异常的真实 GDB 调试，保存对应截图。

Case 1：32 位 ebreak

检查 scause、sepc、tf->epc，验证 epc 增加 4 字节。

Case 2：16 位 c.ebreak

检查异常类型和返回地址，验证 epc 增加 2 字节。

Case 3：16 位非法指令

确认异常类型为 0x2，验证 epc 增加 2 字节。

Case 4：32 位非法指令

确认异常类型为 0x2，验证 epc 增加 4 字节。

Requirements：

1. 必须真实运行 GDB，不能伪造命令、输出或测试结果。

2. 使用观察点或单步调试，直接记录 epc 修改前后的值。不要使用 finish 后读取可能被复用的 Trap frame。

3. 每种异常至少保存一张包含异常类型、原始 epc、修改后 epc 和差值的截图。

4. 截图只保留 VS Code 终端中对应的有效输出区域，不要截整个桌面、侧边栏或无关内容。

5. 截图前把鼠标移到截图区域外，保证图片内没有鼠标指针。

6. 通过真实界面截图并裁剪，不允许重新绘制、拼接或伪造终端输出。

7. 图片使用 PNG 格式，文字清晰，不能截断重要命令和结果。

8. 图片保存在临时工程的 test-results/gdb_screenshots/ 目录，依次命名 C05-01 至 C05-04。

9. 截图完成后逐张检查，确保显示的值与实际调试结果一致。

10. 如果无法操作桌面或截图，明确说明，不要假装已经完成。

11. 不修改正式 Lab3 工程，不影响组员 A、B 的代码。

完成后列出四项测试的实际结果、截图文件路径及是否通过。

## C4 编写其他异常的兜底测试

[PROMPT]

任务：为 Lab3 的其他异常兜底处理编写测试代码。

操作要求：只在 lab3-exception-test 临时工程中添加测试代码，不修改正式实验代码。

输出要求：完成代码编写并展示 Diff，本阶段不编译、不运行、不提交。

[RELY]

1. exception_handler() 位于 kern/trap/trap.c。

2. struct trapframe 定义在 kern/trap/trap.h。

3. tf->cause 表示异常类型，tf->epc 表示异常地址。

4. print_trapframe(tf) 用于输出异常现场。

[GUARANTEE]

测试现有接口：

void exception_handler(struct trapframe *tf);

允许新增临时测试函数和辅助函数，不改变原有接口。

[SPECIFICATION]

Pre-Condition： 异常处理函数已实现，已有四项异常测试通过。

Post-Condition： 测试代码能够检查其他异常的兜底处理行为。

Case 1： 构造未实现恢复逻辑的异常，检查是否输出 Trap frame。

Case 2： 记录处理前后的 epc，检查是否保持不变。

Requirements： 1. 测试至少覆盖取指错误和访存错误。

2. 避免直接触发无法恢复的真实硬件异常。

3. 不影响之前的四项异常测试。

4. 保留独立测试入口，通过宏控制。

5. 只编写代码，不进行编译或测试。

6. 完成后展示新增文件和代码位置。

## C5 编写连续异常和寄存器恢复测试

[PROMPT]

任务：为 Lab3 编写连续异常和寄存器现场恢复测试。

操作要求：只在 lab3-exception-test 临时工程中新增测试代码，不修改正式实验代码。

输出要求：完成代码修改，展示 Diff。本阶段不编译、不运行、不提交。

[RELY]

1. exception_handler() 位于 kern/trap/trap.c。

2. Trap 入口由 SAVE_ALL 保存寄存器，RESTORE_ALL 恢复寄存器。

3. ebreak 为 4 字节，c.ebreak 为 2 字节。

4. 之前四项异常测试均已通过。

5. 现有测试通过宏控制，在 kern_init() 初始化 Trap 后调用。

[GUARANTEE]

新增测试接口：

void lab3_trap_sequence_test(void);

允许新增必要的测试辅助函数或汇编测试代码。

[SPECIFICATION]

Pre-Condition： Trap 已初始化，内核能够正常处理断点异常。

Post-Condition： 连续异常能够正常返回，相关寄存器值保持正确。

Case 1：连续异常 连续执行 ebreak、c.ebreak、ebreak，中间不插入其他函数调用，检查三次异常能否依次返回。

Case 2：寄存器现场恢复 在触发异常前给选定的通用寄存器设置测试值，异常返回后比较其是否保持一致。

Case 3：执行流程 确认三次异常全部处理完成，程序能够继续执行后面的代码。

Requirements： 1. 使用真实 RISC-V 异常指令。

2. 测试代码通过 LAB3_TRAP_SEQUENCE_TEST 宏控制。

3. 注意保护测试函数原有寄存器状态，符合 RISC-V 调用约定。

4. 输出每项测试的 PASS 或 FAIL，只有真正通过检查才能输出 PASS。

5. 不影响现有四项异常测试和时钟中断。

6. 不修改正式工程、Trap 汇编及异常处理函数。

7. 本阶段只编写代码，不编译、不运行。